#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <SoftwareSerial.h>

#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2

#define DHTTYPE DHT11

#define OLED_WIDTH 128

#define OLED_HEIGHT 32

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

Adafruit_SSD1306 display(OLED_WIDTH, OLED_HEIGHT, &Wire, -1);

SoftwareSerial BT(10, 11); // TX, RX for HC-05

void setup() {

Serial.begin(9600);

BT.begin(9600);

dht.begin();

if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {

Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));

for (;;);

}

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(WHITE);

}

void loop() {

float temp = dht.readTemperature();

float hum = dht.readHumidity();

if (isnan(temp) || isnan(hum)) {

Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");

return;

}

// Display on OLED

display.clearDisplay();

display.setCursor(0, 0);

display.print("Temp: ");

display.print(temp);

display.print(" C");

display.setCursor(0, 16);

display.print("Humidity: ");

display.print(hum);

display.print(" %");

display.display();

// Send to Bluetooth

BT.print("Temperature: ");

BT.print(temp);

BT.println(" C");

BT.print("Humidity: ");

BT.print(hum);

BT.println(" %");

delay(2000); // Update every 2 seconds

}